宁德市三都澳新区开发建设有限公司关于华侨大厦商务办公楼7-9层厨房用具、办公家具询价采购项目（合同包二）第二次更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：NDYXCQ[XJ]2022009（2）

原公告的采购项目名称：华侨大厦商务办公楼7-9层厨房用具、办公家具询价采购项目

首次公告日期：2022年5月5日

二、更正信息

（一）更正（补充）事项及内容：

1、原询价通知书第四章《询价内容及要求》合同包2中：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 参数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 电磁单头矮汤炉 | 650*730（500+600） | 台 | 1 | - 炉面板采用SUS304不锈钢板制作，面板≥1.5mm,采用一体成型面板防水设计。焊接拉力高达70.00kN以上，坚固耐用，清洁方便； 2、侧板、前板及后背板采用SUS304不锈钢制作，板材厚度≥1.0mm(实际厚度≥0.88mm)； 3、机芯采用全铜搭桥设计，多重安全保护设置，故障自动修复功能；磁电引擎，数字驱动，控制性能稳定有效延长使用寿命； 4、开关采用锌合金枪黑电镀，外观为不规则Z字型手柄开关，手柄呈平行四边形状；金属手感，支持≤310度17档光电磁控板灵敏度高、档位清晰手感好，火力细分加热，使火力更加热均匀，能够达到仿真火状态。 - PPS齿形线盘组件，磁强分布均匀不偏火； 6、超宽工作电压设计，运行更加稳定； 7、供应商须在响应文件中提供有检验检测资质的机构出具的电磁灶沸水相关两项四菌检测报告复印件。 8、供应商须在响应文件中提供有检验检测资质的机构出具的具有依据SB/T 10548-2009热效率《商用电磁灶》，能效等级1级的检验报告复印件。 9、供应商须在响应文件中提供有检验检测资质的机构出具的具有依据SB/T 10548-2009 性能要求电磁灶锅具的偏置不影响其性能的检验报告复印件。 - 10、有检验检测资质的机构出具的具有依据GB/T2423.2-2008《环境试验 第2部分：试验方法 试验N：温度变化》的检验告复印件。 |  |
| A4 | 电磁单大锅电磁炉 | 1000*1100*（800+300） | 台 | 1 | 1、整机采用 SUS304 外壳采用不锈钢板材≥1.5mm制作，台面一体成型防水设计，四面可直接喷淋。焊接拉力高达70.00kN以上，坚固耐用，清洁方便。 2、数字集成机芯、采用 ARM 内核的 32 位数字处理器作控制核心芯片、双磁电引擎，数字驱动、电路板采用全贴片工艺自动化生产、多级防护三重立体防辐射外壳屏蔽。同时还具有至少18重安全保护设置，具有至少28项故障自动修复功能。热风对流风道设计，散热快、超静音风机设计。 3、开关采用锌合金枪黑电镀，外观为不规则Z字型手柄开关，手柄呈平行四边形状；金属手感，支持≤310度17档光电磁控板灵敏度高、档位清晰手感好，火力细分加热，使火力更加热均匀，能够达到仿真火状态。 尺寸（mm）（正负不超过2mm）160*95（垫片直径）*50 ；手柄宽：24mm；光电磁控板白盒：83*70*75mm。 4、 PPS齿形线盘组件，磁强分布均匀不偏火。 5、供应商须在响应文件中提供有检验检测资质的机构出具的GB/T17626.4-2008《电磁兼容 试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》 ；GB/T17626.5-2008《电磁兼容 试验和测量技术浪涌（冲击）抗扰度试验》的报告复印件。 6、供应商须在响应文件中提供有检验检测资质的机构出具的焊接拉力试验检测报告复印件。 7、供应商须在响应文件中提供有检验检测资质的机构出具的该产品有相关实用新型报告复印件。 8、＃443铁素体不锈钢，需模具压制圆锅形状，Cr≥21%含量。 |  |
| E08 | 低空排放净化器 | 6000风量 | 台 | 2 | 1、供应商提供的油烟净化器智能数字高频高压电源应依据GB/T2423.10-2008测试标准，对振动试验测试合格，供应商须在响应文件中提供有检验检测资质的机构出具的检测报告复印件佐证，未提供或提供不齐全的响应无效； 2、所投静电式餐饮油烟净化设备满足：（1）高压开路保护，当高压电源的输出与过滤组件的电极持续开路超过3S时，高压电源应能自动停止高压输出；（2）短路保护，当过滤组件的电极持续短路超过3S时，高压电源应能自动停止高压输出。供应商须在响应文件中提供有检验检测资质的机构出具的检测报告复印件佐证，未提供或提供不齐全的响应无效。 3、供应商提供的油烟净化器智能数字高频高压电源应依据GB/T2423.22-2012测试标准，对“温度变化试验”在测试温度为-40℃~100℃；温度速率为10℃/min；驻留时间为30分钟；测试结果合格，需提有检验检测资质的机构出具的供检测报告复印件佐证，未提供或提供不齐全的响应无效。 4.供应商提供的静电式餐饮油烟净化设备产品应依据GB/T 14295-2019标准，产品检验结果须通过计数效率(0.3-1.0)µm≥93%、(1.0-3.0)µm≥96%、(3.0-10.0)µm≥98%，检验结果均符合，供应商须在响应文件中提供带CMA和CNAS标识的检测报告复印件佐证，未提供或提供不齐全的响应无效； 5.供应商提供的静电式餐饮油烟净化设备（电场）盐雾测试依据GB/T 2423.17-2008测试标准，在溶液浓度50g±5g/L,溶液PH值6.5～7.2测试条件下连续喷雾96小时，清洗后放置1小时以上，电场材质防护等级（GB/T 6461-2002或ISO 10289:1999标准）为9级。供应商须在响应文件中提供带 CMA和CNAS 标识的检测报告复印件佐证，未提供或提供不齐全的响应无效。 | / |

★合同包1、合同包2特别提示

（1）除技术参数中另行要求的情况外，上述所有的规格、尺寸允许的误差范围为±0.5%。

- （2）供应商的响应报价包含本次项目安装施工过程中实际所需全部辅材及安装服务费用。

（3）上述货物图片和技术参数中具体规格、尺寸描述有冲突的，以技术参数中具体规格、尺寸描述为准。

（4）上述提及的标准，若存在已被依法替换、废止等情况或与最新更新的权威规定、标准有冲突的，应以最新的相关规定标准为准。

现更正为：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 参数 | 图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 电磁单头矮汤炉 | 650*730（500+600） | 台 | 1 | 1、炉面板采用SUS304不锈钢板制作，面板≥1.5mm,采用一体成型面板防水设计。焊接拉力高达70.00kN以上，坚固耐用，清洁方便； 2、侧板、前板及后背板采用SUS304不锈钢制作，板材厚度≥1.0mm(实际厚度≥0.88mm)； 3、机芯采用全铜搭桥设计，多重安全保护设置，故障自动修复功能；磁电引擎，数字驱动，控制性能稳定有效延长使用寿命； 4、开关采用锌合金枪黑电镀，外观为不规则Z字型手柄开关，手柄呈平行四边形状；金属手感，支持≤310度17档光电磁控板灵敏度高、档位清晰手感好，火力细分加热，使火力更加热均匀，能够达到仿真火状态。 PPS齿形线盘组件，磁强分布均匀不偏火； 6、超宽工作电压设计，运行更加稳定； 7、供应商须在响应文件中提供有检验检测资质的机构出具的具有依据SB/T 10548-2009热效率《商用电磁灶》，能效等级1级的检验报告复印件。 8、供应商须在响应文件中提供有检验检测资质的机构出具的具有依据SB/T 10548-2009 性能要求电磁灶锅具的偏置不影响其性能的检验报告复印件。 |  |
| A4 | 电磁单大锅电磁炉 | 1000*1100*（800+300） | 台 | 1 | 1、整机采用 SUS304 外壳采用不锈钢板材≥1.5mm制作，台面一体成型防水设计，四面可直接喷淋。焊接拉力高达70.00kN以上，坚固耐用，清洁方便。 2、数字集成机芯、采用 ARM 内核的 32 位数字处理器作控制核心芯片、双磁电引擎，数字驱动、电路板采用全贴片工艺自动化生产、多级防护三重立体防辐射外壳屏蔽。同时还具有至少18重安全保护设置，具有至少28项故障自动修复功能。热风对流风道设计，散热快、超静音风机设计。 3、开关采用锌合金枪黑电镀，外观为不规则Z字型手柄开关，手柄呈平行四边形状；金属手感，支持≤310度17档光电磁控板灵敏度高、档位清晰手感好，火力细分加热，使火力更加热均匀，能够达到仿真火状态。 尺寸（mm）（正负不超过2mm）：160*95（垫片直径）*50 ；手柄宽：24mm；光电磁控板白盒：83*70*75mm。 4、 PPS齿形线盘组件，磁强分布均匀不偏火。 5、＃443铁素体不锈钢，需模具压制圆锅形状，Cr≥21%含量。 |  |
| E08 | 低空排放净化器 | 6000风量 | 台 | 2 | 1、供应商提供的油烟净化器智能数字高频高压电源应依据GB/T2423.10-2019测试标准，对振动试验测试合格，供应商须在响应文件中提供有检验检测资质的机构出具的检测报告复印件佐证，未提供或提供不齐全的响应无效； 2、所投静电式餐饮油烟净化设备满足：（1）高压开路保护，当高压电源的输出与过滤组件的电极持续开路超过3S时，高压电源应能自动停止高压输出；（2）短路保护，当过滤组件的电极持续短路超过3S时，高压电源应能自动停止高压输出。供应商须在响应文件中提供有检验检测资质的机构出具的检测报告复印件佐证，未提供或提供不齐全的响应无效。 3、供应商提供的油烟净化器智能数字高频高压电源应依据GB/T2423.22-2012测试标准，对“温度变化试验”在测试温度为-40℃~100℃；温度速率为10℃/min；驻留时间为30分钟；测试结果合格，需提有检验检测资质的机构出具的供检测报告复印件佐证，未提供或提供不齐全的响应无效。 4.供应商提供的静电式餐饮油烟净化设备产品应依据GB/T 14295-2019标准，产品检验结果须通过计数效率(0.3-1.0)µm≥93%、(1.0-3.0)µm≥96%、(3.0-10.0)µm≥98%，检验结果均符合，供应商须在响应文件中提供带CMA和CNAS标识的检测报告复印件佐证，未提供或提供不齐全的响应无效； 5.供应商提供的静电式餐饮油烟净化设备（电场）盐雾测试依据GB/T 2423.17-2008测试标准，在溶液浓度50g±5g/L,溶液PH值6.5～7.2测试条件下连续喷雾96小时，清洗后放置1小时以上，电场材质防护等级（GB/T 6461-2002或ISO 10289:1999标准）为9级。供应商须在响应文件中提供带 CMA和CNAS 标识的检测报告复印件佐证，未提供或提供不齐全的响应无效。 | / |

★合同包1、合同包2特别提示

（1）除技术参数中另行要求的情况外，上述所有的规格、尺寸允许的误差范围为±3%。

- （2）供应商的响应报价包含本次项目安装施工过程中实际所需全部辅材及安装服务费用。

（3）上述货物图片和技术参数中具体规格、尺寸描述有冲突的，以技术参数中具体规格、尺寸描述为准。

（4）上述提及的标准，若存在已被依法替换、废止等情况或与最新更新的权威规定、标准有冲突的，应以最新的相关规定标准为准。

（二）合同包二更正（补充）后获取询价通知书时间：延长至2022年5月17日，每天上午8:30至12:00，下午14:30至17:30。（北京时间，法定节假日除外）
    （三）合同包二更正（补充）后提交响应文件截止时间：2022年5月18日 15点00分（北京时间）。

本更正公告为询价通知书的组成部分，对各供应商均具有约束力。其他事项均按询价通知书规定执行。其余不变，特此通知！

三、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

（1）采购人：宁德市三都澳新区开发建设有限公司

地址： 福建省宁德市东侨区南湖滨路1号景观综合楼2楼三都澳新区公司办公室

联系人：潘先生

联系方法：0593-2023120

（2）代理机构：宁德市有信产权交易服务有限公司

地址：福建省宁德市东侨经济技术开发区闽东东路15号金禾商务中心12楼有信业务室

联系人：彭女士

联系方法：0593-2292676

宁德市有信产权交易服务有限公司

2022年5月12日